Magic

### User manual

D-1220X

12迴路20A DMX512調光器

12 channels 20A DMX512 Dimming Pack

Magic Electronic Co., Ltd.

D-1220X                  注意事項

為確保本產品之最佳使用狀態，請仔細閱讀本手冊，並將其收藏，以備日後參考。

請將本機裝置於涼爽、乾燥、清潔的地方，遠離窗戶、熱源、過度振動源、灰塵、濕氣及寒冷；避免靠近會發出低沈共鳴的物體 (例如：變壓器、馬達、喇叭)。為防止著火及電擊，請不要將本機曝露在雨水下。

絕不要開啟機殼，若有異物掉入機內，請洽經銷商服務。

請勿太用力操作按鍵，控制鈕或連接線路；當移動本機時，請先拔掉電源線及其它連接線路，請勿直接拉動電線。

機箱上的小孔是用以提供本機適當的散熱通風，若這些小孔被擋住，將導致機內溫度劇升，進而導致線路損壞；因此請不要讓東西擋住這些散熱孔，及置於通風不良處。

請不要嘗試使用化學溶劑清潔本機，因為這可能會損壞機殼或烤漆，請用乾燥清潔的布擦拭即可。

請在確定本機故障前，先閱讀有關本機的操作說明。

長期不使用本機時，請將電源插頭拔掉。

為了避免電擊受損，請在雷雨來臨時將電源插頭拔掉。

請注意不要違反任何有關電源電壓及接地方式之規定。

警告：＊為減少著火或電擊的危險，請不要將本機曝露於雨水或濕氣中。

＊即使本機電源開關已被關閉，只要外部電源線依然接著，本機皆沒有和交流電源隔離。

D-1220X                               功能說明

Magic

D-1220X

◆ 十二迴路20A數位式調光後級

◆ 可接電阻性及電感性負載

◆ 主控元件採用BTA-41/600V雙相閘流體

◆ 每迴路皆有環形線圈及降低雜訊線路

◆ 內部裝有直流風扇及降低主機內部之工作溫度

◆ 控制信號: DMX 512(1990) 或 DC 0 ~ +10V\

◆ 五種輸出線性選擇

◆ 數字式起始迴路設定顯示

◆ 每迴路輸出皆以紅色LED指示

◆ 電源供給: AC 110V 或 220V

◆ 輸出過載保護: 20A磁感式高速斷路器

◆ 外觀尺寸: 482 x 132 x 250 mm (W*H*D)

◆ 重量: 8 kg

D-1220X                            前面板說明

A

# Magic

# D-1220X

B

C

D

F

G

H

E

I

- 各迴路負載的輸出狀態指示燈

- 各迴路過載保護的無熔絲開關

- 三組相位的調光觸發點調整點

- 起始迴路及調光曲線顯示幕

- 起始迴路設定的遞增按鍵

- DC 0 ~ 10v輸入接頭

- 各迴路控制信號指示燈

- DMX 512輸入及輸出接頭

- 內部線路的電源開關

D-1220X                            後面板說明

A

B

C

D

11

10

9

8

7

6

5

12

4

3

2

1

V3

V2

V1

N

- 內部線路電源用的1A保險絲

- AC主電源的公共接點

- AC主電源的三組接點

- 迴路1~12的調光輸出接點

D-1220X                              信號連接

Magic

D-1220X

Magic

GROUP  MEMORY

C-1201

ON

DC 0 ~ 10V調光控制器

Magic

C-24X

DMX 512 調光控制器

Magic

C-24X

DMX 512調光器

D-1220X                   三相三線接線方式

三相四線接線方式

11

10

9

8

7

6

5

12

4

3

2

1

V3

V2

V1

N

L

L

L

L

N

V1

V2

V3

AC 120V 或 240V

D-1220X                                                                                          位址設定方式

Magic

D-1220X

步驟一：同時按” + ”和” - “兩個按鍵，則顯示幕前三位數字會轉為閃

爍狀態，表示可以調整主機的起始迴路

步驟二：按” + ”鍵，可遞增主機的起始迴路，按” - “鍵，可遞減主機的

起始迴路

步驟三：當調整至所需的起始迴路後，再同時按” + ”和” - “兩個按鍵，

則顯示幕的最後一位數字會轉為閃爍狀態，表示可以調整主

機的調光曲線

步驟四：按” + ”鍵，可更換至上一組調光曲線，按” - “鍵，可更換至下

一組調光曲線

步驟五：當調整至所需的調光曲線後，再同時按” + ”和” - “兩個按鍵，

則顯示幕將回復至正常顯示狀態

步驟六：必須執行完上述步驟，才算完成設定，主機將會記憶所設定的值

當下次開機時，將依新設定的起始迴路及調光曲線

線性-0      線性-1       線性-2       線性-3       線性-4

DC

0~10V

DMX 512