Magic                   

                                             User manual

                                                        C-2448X 
                                             24 / 48迴路DMX512調光控制器                                          

                                              24 / 48 channels DMX512 Dimming Controller

Magic Electronic Co., Ltd.

 C-2448X                         注意事項                          
為確保本產品之最佳使用狀態，請仔細閱讀本手冊，並將其收藏，以備日後參考。

請將本機裝置於涼爽、乾燥、清潔的地方，遠離窗戶、熱源、過度振動源、灰塵、濕氣及寒冷；避免靠近會發出低沈共鳴的物體 (例如：變壓器、馬達、喇叭)。為防止著火及電擊，請不要將本機曝露在雨水下。

絕不要開啟機殼，若有異物掉入機內，請洽經銷商服務。

請勿太用力操作按鍵，控制鈕或連接線路；當移動本機時，請先拔掉電源線及其它連接線路，請勿直接拉動電線。

機箱上的小孔是用以提供本機適當的散熱通風，若這些小孔被擋住，將導致機內溫度劇升，進而導致線路損壞；因此請不要讓東西擋住這些散熱孔，及置於通風不良處。

請不要嘗試使用化學溶劑清潔本機，因為這可能會損壞機殼或烤漆，請用乾燥清潔的布擦拭即可。

請在確定本機故障前，先閱讀有關本機的操作說明。

長期不使用本機時，請將電源插頭拔掉。

為了避免電擊受損，請在雷雨來臨時將電源插頭拔掉。

請注意不要違反任何有關電源電壓及接地方式之規定。

警告：＊為減少著火或電擊的危險，請不要將本機曝露於雨水或濕氣中。

＊即使本機電源開關已被關閉，只要外部電源線依然接著，本機皆

沒有和交流電源隔離。
 C-2448X                        外觀圖視 


 C-2448X                        規格說明  

1. 24 / 48個控制迴路

2. 可記憶96組場景

3. 含20組跳機功能記憶

4. Preset mode：24迴路x兩預置

5. Wide mode：48迴路x單預置

6. Scene mode：24迴路 + 24場景x 4 頁

7. 具 A，B 雙場景切換

8. B場景切換時，可調整淡入淡出的時間

9. 可個別調整跳機速度, 並可調整淡入淡出的時間

10. 跳機速度及淡入淡出時間約為0.1秒 ~ 6分鐘

11. 具全暗及獨亮功能鍵

12. 每迴路皆有瞬間點亮功能按鍵

13. 瞬間點亮按鍵可調光控制

14. 數位信號輸出：DMX 512(1990)

15. 電源輸入 : AC 110V / 220V

16. 外觀尺寸 : 835 x 430 x 130 mm (L x W x H)

17. 重量 : 15.2 kg

 C-2448X                     滑桿操作說明 

按  Mode  鍵，可切換操作模式，各滑桿的作用也不一樣；

兩預置模式 Preset mode：

    上排的1 ~ 24滑桿，可控制1 ~ 24迴路，受 ” Master-A ” 滑桿總控制 ;

  下排的1 ~ 24滑桿，可控制1 ~ 24迴路，受 ” Master-B ” 滑桿總控制；
單預置模式 Wide mode：
上排的1 ~ 24滑桿，可控制1 ~ 24迴路，受 ” Master-A ” 滑桿總控制；

下排的1 ~ 24滑桿，可控制13 ~ 48迴路，也受 ” Master-A ” 滑桿總控制；

記憶模式 Scene mode：
   上排的1 ~ 24滑桿，可控制1 ~ 24迴路，受 ” Master-A ” 滑桿總控制；

下排的1 ~ 24滑桿，可控制1 ~ 24組場景，也受 ” Master-A ” 滑桿總控制；

在Scene mode之下，可按  Page  鍵，或  上數  及  下數  鍵，選擇記憶頁數；

在Preset mode之下，可用Fade滑桿調整A、B場景互換的淡入淡出時間；

除記憶狀態之下，按  閃爍鍵  可使該滑桿100 % 輸出，但受Bump滑桿的調光總控制。

 C-2448X                  單預置模式的操作 

所有的滑桿關到 “0” 的位置；

在此模式 “Master-B” 滑桿無作用

1. 按  操作模式鍵  ，選擇 “ Wide ” 模式；

        “ Wide “ 的指示燈亮起來；

2. 將 “ Master -A “ 滑桿調到100% 的位置；
用上排1 ~ 24支滑桿可控制 1 ~ 24迴路；
用下排1 ~ 24支滑桿可控制 25 ~ 48迴路。

 C-2448X                  兩預置模式的操作 

將所有的滑桿關到 “0” 的位置；

“Master-B” 滑桿 “0” 的位置是在上方

1. 按  Mode  鍵，選擇到 “ Preset ” 模式；

“ Preset “ 的指示燈亮起來；

2. 用上排的滑桿調整 1 ~ 24迴路；

調整 “ Master -A “ 滑桿，即可將 “ A “ 場景輸出；

3. 用下排的滑桿調整 1 ~ 24迴路；

   調整 “ Master -B “滑桿，即可將 “ B “ 場景輸出；
4. 同時操作 “ Master -A “ 和 “ Master -B “ 滑桿；

可作兩預置的互換。

＊ 調整 “ Fade “ 滑桿，可改變 A 、B場景互換的時間。  

 C-2448X                  場景及跳機的執行 

所有的滑桿關到 “0” 的位置；

在此模式 “Master-B” 滑桿無作用

1. 按  操作模式鍵 ，選擇到 ” Scene “ 模式；

“ Scene “ 的指示燈亮起來；

2.按Page  1   2   3   4  的按鍵，選擇記憶的頁數；

3. 用下排的記憶滑桿，可控制1 ~ 24組場景或跳機；

4. 用上排的迴路滑桿，可控制1 ~ 24迴路；  

＊ 當按Fade滑桿，可改變場景淡入淡出的時間。 

＊ 當按 Page  1   2   3   4  按鍵切換時；原輸出的場景或跳機並不會立刻消除；

必須關閉該滑桿，該滑桿前一頁的輸出，才會被關閉。

 C-2448X                      場景的設定 

1. 按  Mode  鍵，選到  Wide  模式；

選擇 “Wide” 操作模式；

2. 調整  1 ~ 48迴路調光滑桿 ；

調整各迴路的輸出；
3. 按  Scene  鍵；

              下排滑桿的LED會快速閃爍2次；

              如內部無資料，則LED熄滅；

              如內部有場景，則LED亮著；

              如內部有跳機，則LED會持續閃爍；

         4. 按  下排閃爍鍵  即完成；

              選擇場景位置；

 C-2448X                      跳機的設定 

1. 按  Mode  鍵，到 “Wide” 模式；

2. 按  Chase  鍵；

  “Chase” 指示燈亮起來；

  而下排滑桿的LED會快速閃爍2次；

  如內部無任何記憶，則LED熄滅； 

  如內部有場景記憶，則LED亮著；

  如內部有跳機記憶，則LED閃爍；

3. 再按下排的閃爍鍵；

表示將跳機記憶在該閃爍鍵所對應的滑桿；

4. 調整1 ~ 48迴路的滑桿；

作為ㄧ步的輸出；

5. 按  Scene  鍵；

表示設定一步；

6. 重複第4及第5步驟；

即可設定連續多步；

7. 調整Fade或Speed滑桿；

設定跳機跳動速度時間；

8. 再按  Chase  鍵；

即完成跳機的設定。
 C-2448X                     場景記憶修改 

1. 按  Preview  鍵；

“Preview” 指示燈亮起來，而下排滑桿的LED會閃爍2次；

如內部無記憶，則LED熄滅； 

如內部有場景，則LED亮著；

如內部有跳機，則LED閃爍；

2. 按場景的閃爍鍵，表示要修改該組場景；

此時該組場景的迴路指示燈會亮起來；

3. 用1 ~ 48迴路調光滑桿，重新調整各迴路的亮度；  

4. 調整完成後，再按  Preview  鍵即可。

 C-2448X                     跳機速度調整 

◎ 方法一 ◎
1. 按  Preview  鍵；

下排的LED會閃2次；

如內部無資料，則LED熄滅； 

如內部有場景，則LED亮著；

如內部有跳機，則LED會持續閃爍；

2. 按  跳機閃爍鍵 ；

指示燈會顯示跳機的動作，但是控制器沒有輸出；

3. 調整 “ Fade “ 及 “ Speed “ 滑桿；

調整淡入淡出或跳機的速度；  

4. 再按  Preview  即可

◎ 方法二 ◎
1. 左手按住  跳機閃爍鍵 ；

選擇要調整的跳機；此時控制器會同部輸出；

2. 右手調整“ Fade “ 及 “ Speed “ 滑桿；

調整淡入淡出或跳機的速度。
 C-2448X                   全暗及獨亮功能 

    Blackout 功能鍵 

   當按下  Blackout  鍵時 ( “ Blackout “ 的指示燈會亮起來 )，將暫時中斷所有的輸出，

 但面板的指示燈不會熄滅，須再按一次  Blackout  鍵，才結束此功能，即回復正常的輸出

 狀態。

 Solo 功能鍵 

當按下  Solo  鍵時 ( “ Solo “ 的指示燈會亮起來 )，所有的輸出仍正常動作；但是，若按下各滑桿下方的閃爍鍵時，則所有滑桿的輸出，會暫時中斷輸出；只有按下閃爍鍵的滑桿記憶會輸出；當放開閃爍鍵時，則又回復滑桿正常的輸出。

電源輸入


AC 100V/220V








電源開關








DMX 512


輸出











記憶電池開關





XLR-3PIN





XLR-5PIN





ON





OFF





AC 100V / 240V





POWER SW.


ON





MEMORY


BATTERY





PIN 1 : GND


PIN 2 : DATA –


PIN 3 : DATA +





PIN 4 : NC


PIN 5 : NC








POWER INPUT


FUSE 2A





DMX512 OUTPUT





Wide





Scene





Mode





Bump





Preset





Page 1,2,3,4





Master-A





Master-B





上排1~24支滑桿





下排1~24支滑桿





Wide





Mode





Master-A





上排1~24支滑桿





下排1~24支滑桿





Mode





Fade





Preset





Master-A





Master-B





上排1~24支滑桿





下排1~24支滑桿





Scene





Mode





Page 1,2,3,4





Master-A





上排1~24支滑桿





下排1~24支滑桿





下排閃爍鍵





上排1~48支滑桿





Master-A





Page 1,2,3,4





Mode





Scene





Scene





Mode





Speed





Page 1,2,3,4





Fade





下排閃爍鍵





Chase





Preview





上排1~48支滑桿





場景閃爍鍵





Preview





Fade





Speed





跳機閃爍鍵





Blackout





Solo








3

