Magic

### User manual

D-1210X

12迴路10A DMX調光器

12 channels 10A DMX512 Dimming Pack

Magic Electronic Co., Ltd.

D-1210X                  注意事項

為確保本產品之最佳使用狀態，請仔細閱讀本手冊，並將其收藏，以備日後參考。

請將本機裝置於涼爽、乾燥、清潔的地方，遠離窗戶、熱源、過度振動源、灰塵、濕氣及寒冷；避免靠近會發出低沈共鳴的物體 (例如：變壓器、馬達、喇叭)。為防止著火及電擊，請不要將本機曝露在雨水下。

絕不要開啟機殼，若有異物掉入機內，請洽經銷商服務。

請勿太用力操作按鍵，控制鈕或連接線路；當移動本機時，請先拔掉電源線及其它連接線路，請勿直接拉動電線。

機箱上的小孔是用以提供本機適當的散熱通風，若這些小孔被擋住，將導致機內溫度劇升，進而導致線路損壞；因此請不要讓東西擋住這些散熱孔，及置於通風不良處。

請不要嘗試使用化學溶劑清潔本機，因為這可能會損壞機殼或烤漆，請用乾燥清潔的布擦拭即可。

請在確定本機故障前，先閱讀有關本機的操作說明。

長期不使用本機時，請將電源插頭拔掉。

為了避免電擊受損，請在雷雨來臨時將電源插頭拔掉。

請注意不要違反任何有關電源電壓及接地方式之規定。

警告：＊為減少著火或電擊的危險，請不要將本機曝露於雨水或濕氣中。

＊即使本機電源開關已被關閉，只要外部電源線依然接著，本機皆沒有和交流電源隔離。

D-1210X                            規格說明

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

- 12迴路10A DMX512調光後級

- 可接電阻性及電感性負載

- 主控元件採用BTA-16/600V雙相閘流體

- 每迴路皆有環形線圈及降低雜訊線路

- 內部裝有直流風扇以降低主機內部之工作溫度

- 控制信號：DMX 512 (1990) 或 DC 0~10 V

- 五種輸出線性選擇

- 數字式起始迴路設定顯示

- 每迴路皆有調光旋鈕

- 每迴路輸出皆以紅色LED指示

- 電源供給：AC 110V 或 220V

- 輸出過載保護：10A跳脫式開關保護器

- 外觀尺寸：482 × 88 × 250 mm (W ×H ×D)

- 重量：5 kg

D-1210X                          前面板說明

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

各迴路過載跳脫開關

電源開關

DMX512

輸出入接頭

三相調光觸發點調整

調光位址設定鍵

調光旋鈕

D-1210X                          後面板說明

D-1210X                              接線方式

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N

V1

V2

V3

V2

V3

V1

AC 120V or 240V

N

N

每迴路最大負載1200W

D-1210X                                    信號連接

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

DMX512輸出

DMX512輸入

D-1210X                                                                                      位址設定方式

V1,V2,V3相位調光

起始觸發點微調

調光線性顯示

輸入信號指示燈

起始迴路顯示

0 0 1.0

-

+

1

7

6

12

遞增調整按鍵

遞減調整按鍵

V1

V2

V3

一) 同時按  +  和  -  兩個按鍵，顯示幕前三位數字會閃爍；

二) 按  +  鍵，遞增DMX的起始迴路；

按  -  鍵，遞減DMX的起始迴路：

三) 再同時按  +  和  -  兩個按鍵 , 顯示幕的最後一位數字閃爍；

四) 按  +  鍵；可更換至上一組調光輸出曲線；

按  -  鍵；可更換至下一組調光輸出曲線；

五) 再同時按  +  和  -  兩個按鍵，顯示幕回復至正常顯示狀態。

完成上述設定後，主機將會記憶所設定的值；當下次開機時，將執行所設定的起始迴路及調光輸出比例曲線。

線性-0        線性-1         線性-2         線性-3          線性-4

DC

0~10V

DMX 512