Magic

### User manual

SC-96

96迴路數位式場景控制主機

96 channels DMX512 Environmental Controller

Magic Electronic Co., Ltd.

SC-96                           注意事項

為確保本產品之最佳使用狀態，請仔細閱讀本手冊，並將其收藏，以備日後參考。

請將本機裝置於涼爽、乾燥、清潔的地方，遠離窗戶、熱源、過度振動源、灰塵、濕氣及寒冷；避免靠近會發出低沈共鳴的物體 (例如：變壓器、馬達、喇叭)。為防止著火及電擊，請不要將本機曝露在雨水下。

絕不要開啟機殼，若有異物掉入機內，請洽經銷商服務。

請勿太用力操作按鍵，控制鈕或連接線路；當移動本機時，請先拔掉電源線及其它連接線路，請勿直接拉動電線。

機箱上的小孔是用以提供本機適當的散熱通風，若這些小孔被擋住，將導致機內溫度劇升，進而導致線路損壞；因此請不要讓東西擋住這些散熱孔，及置於通風不良處。

請不要嘗試使用化學溶劑清潔本機，因為這可能會損壞機殼或烤漆，請用乾燥清潔的布擦拭即可。

請在確定本機故障前，先閱讀有關本機的操作說明。

長期不使用本機時，請將電源插頭拔掉。

為了避免電擊受損，請在雷雨來臨時將電源插頭拔掉。

請注意不要違反任何有關電源電壓及接地方式之規定。

警告：＊為減少著火或電擊的危險，請不要將本機曝露於雨水或濕氣中。

＊即使本機電源開關已被關閉，只要外部電源線依然接著，本機皆

沒有和交流電源隔離。

SC-96                               規格說明

按OK鍵進入設定模式

1.RUN SCENE……執行一組場景

2.EDIT SCENEE….編輯一組場景

3.EDIT IR………….記憶紅外線密碼

4.EDIT CLOCKE…調整系統時間

5.EDIT DMXIN…..DMX控制器調整

藍色按鍵為總控制快速鍵

S1 ~ S8 ….各組場景

ESC………關閉場景

+………….整體漸亮

-…………..整體漸暗

SC-96      Magic

96迴路-8組場景-8組分區-4組副控-4組總控-時序-紅外線-.DMX512-環境燈光控制主機

Message Display

■ 最多可擴充八組場景設定控制器(SC-12)

■ 最多可擴充四組場景總控制器(SC-01M)

■ 具八組場景及一組關閉控制鍵

■ 每迴路調光可微調100階

■ 可直接由面板控制個別場景

■ 可設定個別迴路的亮度

■ 可同步調整全部迴路的亮度

■ 可接受外部DMX控制器設定個別迴路

■ 可設定各場景淡入淡出的時間(0~10分鐘)

■ 每組場景皆可設定開啟的時間(24小時制)

■ 每組場景皆可設定開啟的日期(週一~週日)

■ 可設定系統時間(年-月-日-時-分-秒)

■ 輸出信號：DMX512 (1990)

■ 電源輸入：AC 100~240V

■ 控制信號線：4芯隔離電腦線(含DC+12電源)

■ 外觀尺寸：482×176×100 (長×寬×高)

■ 重量：5 kg

SC-96                                                                  面板按鍵說明

Message Display

1

4

7

2

5

8

3

6

9

0

OK

ESC

+

-

S1

S3

S5

S7

S2

S4

S6

S8

按OK鍵進入設定模式

1.RUN SCENE……執行一組場景

2.EDIT SCENEE….編輯一組場景

3.EDIT IR………….記憶紅外線密碼

4.EDIT CLOCKE…調整系統時間

5.EDIT DMXIN…..DMX控制器調整

藍色按鍵為總控制快速鍵

S1 ~ S8 ….各組場景

ESC………關閉場景

+………….整體漸亮

-…………..整體漸暗

SC-96              Magic

96迴路・8組場景・8組分區・4組副控・4組總控・時序・紅外線・DMX512・環境燈光控制主機

L C D

SC-96                                     背面接頭說明

按OK鍵進入設定模式

1.RUN SCENE……執行一組場景

2.EDIT SCENEE….編輯一組場景

3.EDIT IR………….記憶紅外線密碼

4.EDIT CLOCKE…調整系統時間

5.EDIT DMXIN…..DMX控制器調整

藍色按鍵為總控制快速鍵

S1 ~ S8 ….各組場景

ESC………關閉場景

+………….整體漸亮

-…………..整體漸暗

SC-96      Magic

96迴路-8組場景-8組分區-4組副控-4組總控-時序-紅外線-.DMX512-環境燈光控制主機

Message Display

電源輸入

AC 100V~220V

DMX輸出

DMX512

OUT

IN

SC-01M

SC-12

1A

FUSE

DMX輸入

Magic

C-24X

1

2

3

scene

chase

SC-12                         場景控制器系統連接

按OK鍵進入設定模式

1.RUN SCENE……執行一組場景

2.EDIT SCENEE….編輯一組場景

3.EDIT IR………….記憶紅外線密碼

4.EDIT CLOCKE…調整系統時間

5.EDIT DMXIN…..DMX控制器調整

藍色按鍵為總控制快速鍵

S1 ~ S8 ….各組場景

ESC………關閉場景

+………….整體漸亮

-…………..整體漸暗

SC-96      Magic

96迴路-8組場景-8組分區-4組副控-4組總控-時序-紅外線-.DMX512-環境燈光控制主機

Message Display

MD-1220X

SC-12

SC-01S

SC-01M

紅外線遙控SC-01S

C-24X

Magic

C-24X

1

2

3

scene

chase

SC-96                                     執行一組場景

按OK鍵進入設定模式

1.RUN SCENE……執行一組場景

2.EDIT SCENEE….編輯一組場景

3.EDIT IR………….記憶紅外線密碼

4.EDIT CLOCKE…調整系統時間

5.EDIT DMXIN…..DMX控制器調整

藍色按鍵為總控制快速鍵

S1 ~ S8 ….各組場景

ESC………關閉場景

+………….整體漸亮

-…………..整體漸暗

SC-96      Magic

96迴路-8組場景-8組分區-4組副控-4組總控-時序-紅外線-.DMX512-環境燈光控制主機

Message Display

| 執行一組場景 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 步驟 | 操 作 方 式 | 動 作 說 明 |
| 1 | 按【OK】鍵 註: 1. 按【+】【-】鍵選擇功能 2. 系統時間: 07/06/14THU 13: 56: 05 西元年/ 月/ 日/星期 時:分:秒 | ；進入功能選擇模式 RUN SCENE EDIT SCENE EDIT IR 07/06/14THU 13: 56: 05 視窗顯示： |
| 2 | 按數字鍵【1】 註:進入”執行一組場景”模式 | ；選擇1>RUN SCENE ***** RUN SCENE ***** BOARD ID : 1 (1- 8) SCENE ID : 1 (1- 8) 07/06/14THU 13: 56: 20 視窗顯示： |
| 3 | 按數字鍵【1】~【8】 註:BOARD ID表示各SC-12， 每組SC-12可控制12迴路， 共可設定96迴路 | ；選擇【BOARD ID】 【BOARD ID:1】: 1 ~ 12迴路 【BOARD ID:2】: 13~24迴路 …… 【BOARD ID:8】: 85~96迴路 |
| 4 | 按數字鍵【1】~【8】 | ；選擇【SCENE ID】 【SCENE ID:1】: 第1個場景 【SCENE ID:2】: 第2個場景 …… 【SCENE ID:8】: 第8個場景 |
| 5 | 按【OK】鍵 | ；完成執行一組場景 |

SC-96                             設定一組場景

按OK鍵進入設定模式

1.RUN SCENE……執行一組場景

2.EDIT SCENEE….編輯一組場景

3.EDIT IR………….記憶紅外線密碼

4.EDIT CLOCKE…調整系統時間

5.EDIT DMXIN…..DMX控制器調整

藍色按鍵為總控制快速鍵

S1 ~ S8 ….各組場景

ESC………關閉場景

+………….整體漸亮

-…………..整體漸暗

SC-96      Magic

96迴路-8組場景-8組分區-4組副控-4組總控-時序-紅外線-.DMX512-環境燈光控制主機

Message Display

| 設定一組場景 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 步驟 | 操 作 方 式 | 動 作 說 明 |
| 1 | 按【OK】鍵 | ；進入功能選擇模式 RUN SCENE EDIT SCENE EDIT IR 07/06/14THU 13: 39: 20 視窗顯示： |
| 2 | 按數字鍵【2】 註:進入”設定一組場景”模式 | ；選擇2>EDIT SCENE ***** EDIT SCENE ***** BOARD ID : 1 (1- 8) SCENE ID : 1 (1- 8) 07/06/14THU 13: 40: 20 視窗顯示： |
| 3 | 按數字鍵【1】~【8】 註:BOARD ID表示各SC-12， 每組SC-12可控制12迴路， 共可設定96迴路 | ；選擇【BOARD ID】 【BOARD ID:1】: 1 ~ 12迴路 【BOARD ID:2】: 13~24迴路 …… 【BOARD ID:8】: 85~96迴路 |
| 4 | 按數字鍵【1】~【8】 | ；選擇【SCENE ID】 【SCENE ID:1】: 第1個場景 【SCENE ID:2】: 第2個場景 …… 【SCENE ID:8】: 第8個場景 |
| 5 | 按【OK】鍵 | ；確認某一組SC-12的某一組場景 W0000000R00:00F00:00 00.00.00.00.00.00. 00.00.00.00.00.00. 07/06/14THU 14: 11: 45 視窗顯示： |

SC-96                         設定一組場景

|  | 設定一組場景 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 步驟 |  | 操 作 方 式 | 動 作 說 明 |  |
| 6 |  | 按數字鍵【0】或【1】 註: 1. 【0】表示當日不執行; 【1】表示當日執行 2. W: 0000000 星期: 日 一二三 四五六 | ；設定場景要在星期幾執行 ；例:設定星期一~五執行 W0111110R00:00F00:00 00.00.00.00.00.00. 00.00.00.00.00.00. 07/06/14THU 14: 05: 45 視窗顯示： |  |
| 7 |  | 按數字鍵【0】~【9】 註: R 00:00 執行時間 時:分 | ；設定場景執行時間 ；例:設定在下午1點30分執行 W0111110R13:30F00:00 00.00.00.00.00.00. 00.00.00.00.00.00. 07/06/14THU 14: 05: 55 視窗顯示： |  |
| 8 |  | 按數字鍵【0】~【9】 註: 1. 時間設定最長為10分鐘 2. F 00:00 淡入淡出時間:分:秒 | ；設定場景淡入淡出的時間 ；例:設定淡入淡出時間為9分30秒 W0111110R13:30F09:30 00.00.00.00.00.00. 00.00.00.00.00.00. 07/06/14THU 14: 06: 10 視窗顯示： |  |
| 9 |  | 按數字鍵【0】~【9】 註: 1. 共12迴路， 00為最暗，99為最亮 2. 上排的00.00.00.00.00.00. 指迴路1~6 下排的00.00.00.00.00.00. 指迴路7~12 | ；設定各迴路的亮度 ；例調整第三迴路亮度為20% W0111110R13:30F09:30 00.00.20.00.00.00. 00.00.00.00.00.00. 07/06/14THU 14: 06: 20 視窗顯示： |  |
| 10 |  | 按【OK】鍵， | ；完成一組場景的設定 |  |

SC-96                        設定紅外線控制碼

按OK鍵進入設定模式

1.RUN SCENE……執行一組場景

2.EDIT SCENEE….編輯一組場景

3.EDIT IR………….記憶紅外線密碼

4.EDIT CLOCKE…調整系統時間

5.EDIT DMXIN…..DMX控制器調整

藍色按鍵為總控制快速鍵

S1 ~ S8 ….各組場景

ESC………關閉場景

+………….整體漸亮

-…………..整體漸暗

SC-96      Magic

96迴路-8組場景-8組分區-4組副控-4組總控-時序-紅外線-.DMX512-環境燈光控制主機

Message Display

| 設定紅外線控制碼 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 步驟 | 操 作 方 式 | 動 作 說 明 |
| 1 | 按【OK】鍵 | ；進入功能選擇模式 1>RUN SCENE 2>EDIT SCENE 3>EDIT IR 07/06/14THU 15: 20: 05 視窗顯示： |
| 2 | 按數字鍵【3】 註:進入”設定紅外線控制碼”模 式 | ；選擇3>EDIT IR 1>EDIT IR SCENE1 2>EDIT IR SCENE2 3>EDIT IR SCENE3 07/06/14THU 15: 21: 05 視窗顯示： |
| 3 | 按【+】【-】鍵 | ；選擇要設定紅外線控制碼的功能鍵 ；例:選擇要設定場景1的按鍵 1>EDIT IR SCENE1 2>EDIT IR SCENE2 3>EDIT IR SCENE3 07/06/14THU 15: 21: 10 視窗顯示： |
| 4 | 按【OK】鍵 | ；確定所選擇設定的功能鍵(場景1) ***** EDIT IRSC1 ***** OLD : 000000FF NEW: 07/06/14THU 15: 21: 30 視窗顯示： |

SC-96                        設定紅外線控制碼

| 設定紅外線控制碼 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 步驟 | 操 作 方 式 | 動 作 說 明 |
| 5 | 將遙控器對準SC-96的紅外線接收位置，按住場景【1】鍵 註:每個遙控器的每個場景控制 碼皆不同，同款遙控器可相 互替換不須重新設定 | ；設定遙控器場景【1】鍵 ；顯示器出現新的控制碼 ***** EDIT IRSC1 ***** OLD : 000000FF NEW: 40AF1CE3 07/06/14THU 15: 22: 30 視窗顯示： |
| 6 | 按【OK】鍵 | ；完成場景1的控制碼設定 1>EDIT IR SCENE1 2>EDIT IR SCENE2 3>EDIT IR SCENE3 07/06/14THU 15: 23: 05 視窗顯示： |
| 7 | 再按【+】【-】鍵 | ；選擇要設定紅外線控制碼的功能鍵 ；例:選擇要設定場景2的按鍵 1>EDIT IR SCENE1 2>EDIT IR SCENE2 3>EDIT IR SCENE3 07/06/14THU 15: 23: 10 視窗顯示： |
| 8 | 按【OK】鍵 | ；確定所選擇設定的功能鍵(場景2) ***** EDIT IRSC1 ***** OLD : 000000FF NEW: 07/06/14THU 15: 23: 15 視窗顯示： |
| 9 | 將遙控器對準SC-96的紅外線接收位置，按住場景【2】鍵 註:每個遙控器的每個場景控制 碼皆不同，同款遙控器可相 互替換不須重新設定 | ；設定遙控器場景【2】鍵 ；顯示器出現新的控制碼 ***** EDIT IRSC1 ***** OLD : 000000FF NEW: 866B1AE5 07/06/14THU 15: 23: 30 視窗顯示： |
| 10 | 按【OK】鍵 註:以此類推，設定遙控器各功 能鍵的控制碼 | 1>EDIT IR SCENE1 2>EDIT IR SCENE2 3>EDIT IR SCENE3 07/06/14THU 15: 23: 40 ；完成場景2的控制碼設定 視窗顯示： |

SC-96                         調整系統時間

按OK鍵進入設定模式

1.RUN SCENE……執行一組場景

2.EDIT SCENEE….編輯一組場景

3.EDIT IR………….記憶紅外線密碼

4.EDIT CLOCKE…調整系統時間

5.EDIT DMXIN…..DMX控制器調整

藍色按鍵為總控制快速鍵

S1 ~ S8 ….各組場景

ESC………關閉場景

+………….整體漸亮

-…………..整體漸暗

SC-96      Magic

96迴路-8組場景-8組分區-4組副控-4組總控-時序-紅外線-.DMX512-環境燈光控制主機

Message Display

| 調整系統時間 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 步驟 | 操 作 方 式 | 動 作 說 明 |
| 1 | 按【OK】鍵 | ；進入功能選擇模式 3>EDIT IR 4>EDIT CLOCK 5>EDIT DMXIN 07/06/14THU 15: 24: 05 視窗顯示： |
| 2 | 按數字鍵【4】 註:進入”調整系統時間”模式 | ；選擇4>EDIT CLOCK YY/MM/DD> 2007/06/14 HH:MM:SS> 13:56:05 WEEK DAY> 4 THU 07/06/14THU 15: 24: 10 視窗顯示： |
| 3 | 按數字鍵【0】~【9】 註:可使用【◄】【►】鍵移動游 標 | ；調整系統時間 ；例:2007年6月15 日11:13:38 星期五 YY/MM/DD> 2007/06/15 HH:MM:SS> 11:13:38 WEEK DAY> 5 FRI 07/06/14THU 15: 25: 05 視窗顯示： |
| 4 | 按【OK】鍵 | ；完成系統時間調整 RUN SCENE EDIT SCENE EDIT IR 07/06/14THU 15: 25: 10 視窗顯示： |

SC-96                    由外部DMX控制器設定

按OK鍵進入設定模式

1.RUN SCENE……執行一組場景

2.EDIT SCENEE….編輯一組場景

3.EDIT IR………….記憶紅外線密碼

4.EDIT CLOCKE…調整系統時間

5.EDIT DMXIN…..DMX控制器調整

藍色按鍵為總控制快速鍵

S1 ~ S8 ….各組場景

ESC………關閉場景

+………….整體漸亮

-…………..整體漸暗

SC-96      Magic

96迴路-8組場景-8組分區-4組副控-4組總控-時序-紅外線-.DMX512-環境燈光控制主機

Message Display

| 由外部DMX控制器設定 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 步驟 | 操 作 方 式 | 動 作 說 明 |
| 1 | 按【OK】鍵， | ；進入功能選擇模式 視窗顯示： 3>EDIT IR 4>EDIT CLOCK 5>EDIT DMXIN 07/06/14THU 15: 26: 10 |
| 2 | 按數字鍵【5】 註:進入”由外部DMX控制器設定”模式 | ；選擇5>EDIT DMXIN 視窗顯示： ***** EDIT DMXIN ***** BOARD ID : 1 (1~ 8) SCENE ID : 1 (1~ 8) 07/06/14THU 15: 27: 15 |
| 3 | 按數字鍵【1】~【8】 註:BOARD ID表示各SC-12， 每組SC-12可控制12迴路， 共可設定96迴路 | ；選擇【BOARD ID】 【BOARD ID:1】: 1 ~ 12迴路 【BOARD ID:2】: 13~24迴路 …… 【BOARD ID:8】: 85~96迴路 |
| 4 | 按數字鍵【1】~【8】 | ；選擇【SCENE ID】 【SCENE ID:1】: 第1個場景 【SCENE ID:2】: 第2個場景 …… 【SCENE ID:8】: 第8個場景 |
| 5 | 按【OK】鍵， | ；確認某一組SC-12的某一組場景 視窗顯示： W0000000R00:00F00:00 00.00.00.00.00.00. 00.00.00.00.00.00. 07/06/14THU 15: 27: 30 |

SC-96                    由外部DMX控制器設定

| 由外部DMX控制器設定 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 步驟 | 操 作 方 式 | 動 作 說 明 |
| 6 | 按數字鍵【0】或【1】 註: 1. 【0】表示當日不執行; 【1】表示當日執行 2. W: 0000000 星期: 日 一二三 四五六 | ；設定場景要在星期幾執行 ;例:設定星期一~五執行 W0111110R00:00F00:00 00.00.00.00.00.00. 00.00.00.00.00.00. 07/06/14THU 15: 27: 40 視窗顯示： |
| 7 | 按數字鍵【0】~【9】 註: R 00:00 執行時間 時:分 | ；設定場景執行時間， ;例: 設定在下午1點30分執行 W0111110R13:30F00:00 00.00.00.00.00.00. 00.00.00.00.00.00. 07/06/14THU 15: 27: 50 視窗顯示： |
| 8 | 按數字鍵【0】~【9】 註: 1. 時間設定最長為10分鐘 2. F 00:00 淡入淡出時間:分:秒 | ；設定場景淡入淡出的時間， ;例: 設定淡入淡出時間為9分30秒 W0111110R13:30F09:30 00.00.00.00.00.00. 00.00.00.00.00.00. 07/06/14THU 15: 28: 00 視窗顯示： |
| 9 | 使用外部DMX控制器 註:共12迴路， 00為最暗，99為最亮 上排的00.00.00.00.00.00. 指迴路1~6 下排的00.00.00.00.00.00. 指迴路7~12 | ；設定各迴路的亮度， ;例:調整第三迴路亮度為20% W0111110R13:30F09:30 00.00.20.00.00.00. 00.00.00.00.00.00. 07/06/14THU 15: 29: 30 視窗顯示： |
| 10 | 按【OK】鍵， | ；完成由外部DMX控制器設定 |

SC-96                                     細部連接說明

DMX512

SC-01M

SC-12背板

DMX輸入

Magic

C-24X

1

2

3

scene

chase

OUT

IN

電源輸入

AC 100V~220V

1A

FUSE

1

3

2

PIN1:Gnd (接地)

PIN 2:Data -

PIN 3:Data +

DMX輸出

1

2

3

4

5

PIN1:Com

PIN 2:D1

PIN 3:D2

PIN 4:+12V

PIN 5:X (空接)

+12V

D 2

D 1

COM

COM

+12V

D 2

D 1

連接至副控

連接至主機

1234