Magic                     RD-2420

24迴路 外場型調光機櫃

□規格說明□

24迴路 外場型調光機櫃

MD-1220X x 2台

每迴路最大承受負載20A

主控元件採用BTA-41/600V雙相閘流體

控制信號與主動元件間採用光耦合零件隔離

輸出過載保護：25A磁感式高速斷路器

每迴路皆有大型環形線圈及降低雜訊線路

面板裝有兩只強力直流風扇，及一只交流風扇，以降低機櫃內部工作溫度

調光輸出採用19pin快速接頭

電源輸入採用400A快速接頭

具三相電源電壓表 AC 300V

具四孔直接電源輸出插座

直接電源輸出插座皆有過載保護開關

具五種調光輸出線性選擇

可由外部調整三相調光觸發點

採用LED數字式起始迴路設定顯示

具DMX信號指示

控制信號：DMX512(1990)或DC 0 ~ 10 V

每迴路皆有控制信號指示燈

每迴路皆有負載狀態指示燈

每迴路皆有強制觸發導通開關

調光輸出迴路配置採用H型插座

電源供應：三相四線式AC 120V 或 240V

外箱採用12U 19”木質鋁框機櫃(含煞車輪)

重量：70 kg